电梯技术规格书

| 产品规格 |  |
| --- | --- |
| 基本规格 | 系统梯号：DT1（1#地块1号楼） |
|  | 货物名称：有机房无齿轮乘客电梯 |
|  | 电梯型号：厂家自选 |
|  | 载重：1000kg |
|  | 速度：1m/s |
|  | 服务层站：3/3/3 |
|  | 提升高度：H=15.000m |
|  | 单双通：贯通 |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机 |
|  | 控制方式：单台 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：旁开双折变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)：2650mm*2200mm |
|  | 轿厢尺寸类型：内(净)尺寸 |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)：1500mm*1500mm |
|  | 轿厢净高：2400mm |
|  | 开门净尺寸(宽×高)：900mm*2100mm |
|  | 顶层净高：4800mm |
|  | 底坑深度：1800mm |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁： |
|  | 轿门材质：发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：光幕 |
|  | 轿顶型号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 地板型号：PVC |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：采用先进技术，6.4英寸黑底白字液晶显示 |
|  | 按钮类型：采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 按钮类型：所有层均采用不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 显示类型：所有层为采用先进技术，4.3英寸黑底白字显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：1层为发纹不锈钢；2~3层为钢板喷粉 |
|  | 厅门类型：1~2层为右开；3层为左开 |
|  | 小门套材质：1层为发纹不锈钢；2~3层为钢板喷粉 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相 |
| 执行的主要标准 | 企业标准 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/ 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》 Q/ 10902.1 其他相关标准 |
| 产品规格 |  |
| 基本规格 | 系统梯号：DT2（1#地块1号楼） |
|  | 货物名称：有机房无齿轮乘客电梯 |
|  | 电梯型号：厂家自选 |
|  | 载重：1000kg |
|  | 速度：1m/s |
|  | 服务层站：3/3/3 |
|  | 提升高度：H=15.000m |
|  | 单双通：贯通 |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机 |
|  | 控制方式：单台 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：中分变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)：2200mm*2200mm |
|  | 轿厢尺寸类型：内(净)尺寸 |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)：1400mm*1650mm |
|  | 轿厢净高：2400mm |
|  | 开门净尺寸(宽×高)：900mm*2100mm |
|  | 顶层净高：4800mm |
|  | 底坑深度：1800mm |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁： |
|  | 轿门材质：发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：光幕 |
|  | 轿顶型号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 地板型号：PVC |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：采用先进技术，6.4英寸黑底白字液晶显示 |
|  | 按钮类型：采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 按钮类型：所有层均采用不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 显示类型：所有层为采用先进技术，4.3英寸黑底白字显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：1层为发纹不锈钢；2~3层为钢板喷粉 |
|  | 厅门类型：所有层为中分 |
|  | 小门套材质：1层为发纹不锈钢；2~3层为钢板喷粉 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相 |
| 执行的主要标准 | 企业标准 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/ 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》 Q/ 10902.1 其他相关标准 |
| 产品规格 |  |
| 基本规格 | 系统梯号：DT3（1#地块2号楼） |
|  | 货物名称：有机房无齿轮乘客电梯 |
|  | 电梯型号：厂家自选 |
|  | 载重：1000kg |
|  | 速度：1m/s |
|  | 服务层站：4/4/4 |
|  | 提升高度：H=20.550m |
|  | 单双通：单通 |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机 |
|  | 控制方式：单台 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：中分变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)：2200mm*2725mm |
|  | 轿厢尺寸类型：内(净)尺寸 |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)：1400mm*1700mm |
|  | 轿厢净高：2400mm |
|  | 开门净尺寸(宽×高)：900mm*2100mm |
|  | 顶层净高：4800mm |
|  | 底坑深度：1800mm |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿门材质：发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：光幕 |
|  | 轿顶型号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 地板型号：PVC |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号：COP2整体式操纵箱 |
|  | 面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：采用先进技术，6.4英寸黑底白字液晶显示 |
|  | 按钮类型：采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 按钮类型：所有层均采用不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 显示类型：所有层为采用先进技术，4.3英寸黑底白字显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：1层为发纹不锈钢；2~4层为钢板喷粉 |
|  | 厅门类型：所有层为中分 |
|  | 小门套材质：1层为发纹不锈钢；2~4层为钢板喷粉 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相 |
| 执行的主要标准 | 企业标准 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/ 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》 Q/ 10902.1 其他相关标准 |
| 产品规格 |  |
| 基本规格 | 系统梯号：DT4（1#地块3号楼） |
|  | 货物名称： 有机房无齿轮乘客电梯 |
|  | 电梯型号： 厂家自选 |
|  | 载重：1000kg |
|  | 速度：1m/s |
|  | 服务层站：4/4/4 |
|  | 提升高度：H=20.55m |
|  | 单双通：单通 |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机 |
|  | 控制方式：单台 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：中分变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)：3100mm*2200mm |
|  | 轿厢尺寸类型：内(净)尺寸 |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)：1700mm*1400mm |
|  | 轿厢净高：2400mm |
|  | 开门净尺寸(宽×高)：900mm*2100mm |
|  | 顶层净高：4800mm |
|  | 底坑深度：1800mm |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿门材质：发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：光幕 |
|  | 轿顶型号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 地板型号：PVC |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号：整体式操纵箱 |
|  | 面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：采用先进技术，6.4英寸黑底白字液晶显示 |
|  | 按钮类型：采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 按钮类型：所有层均采用不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 显示类型：所有层为采用先进技术，4.3英寸黑底白字显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：1层为发纹不锈钢；2~4层为钢板喷粉 |
|  | 厅门类型：所有层为中分 |
|  | 小门套材质：1层为发纹不锈钢；2~4层为钢板喷粉 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相 |
| 执行的主要标准 | 企业标准 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/ 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》 Q/ 10902.1 其他相关标准 |
| 产品规格 |  |
| 基本规格 | 系统梯号：DT5（1#地块5号楼） |
|  | 货物名称：有机房无齿轮乘客电梯 |
|  | 电梯型号：厂家自选 |
|  | 载重：1000kg |
|  | 速度：1m/s |
|  | 服务层站：3/3/3 |
|  | 提升高度：H=15.000m |
|  | 单双通：贯通 |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机 |
|  | 控制方式：单台 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：中分变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)：2200mm*2600mm |
|  | 轿厢尺寸类型：内(净)尺寸 |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)：1300mm*1800mm |
|  | 轿厢净高：2400mm |
|  | 开门净尺寸(宽×高)：900mm*2100mm |
|  | 顶层净高：4800mm |
|  | 底坑深度：1800mm |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁： |
|  | 轿门材质：发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：光幕 |
|  | 轿顶型号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 地板型号：PVC |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：采用先进技术，6.4英寸黑底白字液晶显示 |
|  | 按钮类型：采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 按钮类型：所有层均采用不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 显示类型：所有层为采用先进技术，4.3英寸黑底白字显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：1层为发纹不锈钢；2~3层为钢板喷粉 |
|  | 厅门类型：所有层为中分 |
|  | 小门套材质：1层为发纹不锈钢；2~3层为钢板喷粉 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相 |
| 执行的主要标准 | 企业标准 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/ 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》 Q/ 10902.1 其他相关标准 |
| 产品规格 |  |
| 基本规格 | 系统梯号：KT3（1#地块6号楼） |
|  | 货物名称：有机房无齿轮乘客电梯 |
|  | 电梯型号：厂家自选 |
|  | 载重：1600kg |
|  | 速度：1m/s |
|  | 服务层站：7/7/7 |
|  | 提升高度：H=30.850m |
|  | 单双通：单通 |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机 |
|  | 控制方式：并联 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：中分变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)：2650mm*2300mm |
|  | 轿厢尺寸类型：内(净)尺寸 |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)：2200mm*1600mm |
|  | 轿厢净高：2500mm |
|  | 开门净尺寸(宽×高)：1200mm*2400mm |
|  | 顶层净高：5500mm |
|  | 底坑深度：1850mm |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿门材质：发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：光幕 |
|  | 轿顶型号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 地板型号：PVC |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号：整体式操纵箱 |
|  | 面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：采用先进技术，6.4英寸黑底白字液晶显示 |
|  | 按钮类型：采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 按钮类型：所有层均采用不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 显示类型：所有层为采用先进技术，4.3英寸黑底白字显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：-1层为发纹不锈钢；1~6层为钢板喷粉 |
|  | 厅门类型：所有层为中分 |
|  | 小门套材质：-1层为发纹不锈钢；1~6层为钢板喷粉 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相 |
| 执行的主要标准 | 企业标准 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/ 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》 Q/ 10902.1 其他相关标准 |
| 产品规格 |  |
| 基本规格 | 系统梯号：KT4（1#地块6号楼） |
|  | 货物名称：有机房无齿轮乘客电梯 |
|  | 电梯型号：厂家自选 |
|  | 载重：1600kg |
|  | 速度：1m/s |
|  | 服务层站：7/7/7 |
|  | 提升高度：H=30.850m |
|  | 单双通：单通 |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机 |
|  | 控制方式：并联 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：中分变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)：3350mm*2300mm |
|  | 轿厢尺寸类型：内(净)尺寸 |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)：2250mm*1500mm |
|  | 轿厢净高：2500mm |
|  | 开门净尺寸(宽×高)：1200mm*2400mm |
|  | 顶层净高：5500mm |
|  | 底坑深度：1850mm |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿门材质：发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：光幕 |
|  | 轿顶型号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 地板型号：PVC |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号：整体式操纵箱 |
|  | 面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：采用先进技术，6.4英寸黑底白字液晶显示 |
|  | 按钮类型：采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 按钮类型：所有层均采用不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 显示类型：所有层为采用先进技术，4.3英寸黑底白字显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：-1层为发纹不锈钢；1~6层为钢板喷粉 |
|  | 厅门类型：所有层为中分 |
|  | 小门套材质：-1层为发纹不锈钢；1~6层为钢板喷粉 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相 |
| 执行的主要标准 | 企业标准 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/ 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》 Q/ 10902.1 其他相关标准 |
| 产品规格 |  |
| 基本规格 | 系统梯号：KT6（1#地块7号楼） |
|  | 货物名称：有机房无齿轮乘客电梯 |
|  | 电梯型号：厂家自选 |
|  | 载重：1600kg |
|  | 速度：1m/s |
|  | 服务层站：7/7/7 |
|  | 提升高度：H=30.850m |
|  | 单双通：单通 |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机 |
|  | 控制方式：并联 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：中分变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)：3350mm*2300mm |
|  | 轿厢尺寸类型：内(净)尺寸 |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)：2250mm*1500mm |
|  | 轿厢净高：2500mm |
|  | 开门净尺寸(宽×高)：1200mm*2400mm |
|  | 顶层净高：5500mm |
|  | 底坑深度：1850mm |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿门材质：发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：光幕 |
|  | 轿顶型号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 地板型号：PVC |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号：整体式操纵箱 |
|  | 面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：采用先进技术，6.4英寸黑底白字液晶显示 |
|  | 按钮类型：采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 按钮类型：所有层均采用不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 显示类型：所有层为采用先进技术，4.3英寸黑底白字显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：-1层为发纹不锈钢；1~6层为钢板喷粉 |
|  | 厅门类型：所有层为中分 |
|  | 小门套材质：-1层为发纹不锈钢；1~6层为钢板喷粉 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相 |
| 执行的主要标准 | 企业标准 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/ 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》 Q/ 10902.1 其他相关标准 |
| 产品规格 |  |
| 基本规格 | 系统梯号：KT5（1#地块7号楼） |
|  | 货物名称：有机房无齿轮乘客电梯 |
|  | 电梯型号：厂家自选 |
|  | 载重：1600kg |
|  | 速度：1m/s |
|  | 服务层站：7/7/7 |
|  | 提升高度：H=30.850m |
|  | 单双通：单通 |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机 |
|  | 控制方式：并联 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：中分变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)：2650mm*2300mm |
|  | 轿厢尺寸类型：内(净)尺寸 |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)：2200mm*1600mm |
|  | 轿厢净高：2500mm |
|  | 开门净尺寸(宽×高)：1200mm*2400mm |
|  | 顶层净高：5500mm |
|  | 底坑深度：1850mm |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿门材质：发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：光幕 |
|  | 轿顶型号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 地板型号：PVC |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号：整体式操纵箱 |
|  | 面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：采用先进技术，6.4英寸黑底白字液晶显示 |
|  | 按钮类型：采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 按钮类型：所有层均采用不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 显示类型：所有层为采用先进技术，4.3英寸黑底白字显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：-1层为发纹不锈钢；1~6层为钢板喷粉 |
|  | 厅门类型：所有层为中分 |
|  | 小门套材质：-1层为发纹不锈钢；1~6层为钢板喷粉 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相 |
| 执行的主要标准 | 企业标准 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/ 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》 Q/ 10902.1 其他相关标准 |
| 产品规格 |  |
| 基本规格 | 系统梯号：KT2（5#地块1号楼） |
|  | 货物名称：有机房无齿轮乘客电梯 |
|  | 电梯型号：厂家自选 |
|  | 载重：1600kg |
|  | 速度：1m/s |
|  | 服务层站：6/6/6 |
|  | 提升高度：H=27.100m |
|  | 单双通：单通 |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机 |
|  | 控制方式：并联 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：中分变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)：3350mm*2300mm |
|  | 轿厢尺寸类型：内(净)尺寸 |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)：2250mm*1500mm |
|  | 轿厢净高：2500mm |
|  | 开门净尺寸(宽×高)：1200mm*2400mm |
|  | 顶层净高：5500mm |
|  | 底坑深度：1850mm |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿门材质：发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：光幕 |
|  | 轿顶型号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 地板型号：PVC |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号：整体式操纵箱 |
|  | 面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：采用先进技术，6.4英寸黑底白字液晶显示 |
|  | 按钮类型：采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 按钮类型：所有层均采用不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 显示类型：所有层为采用先进技术，4.3英寸黑底白字显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：-1层为发纹不锈钢；1~6层为钢板喷粉 |
|  | 厅门类型：所有层为中分 |
|  | 小门套材质：-1层为发纹不锈钢；1~6层为钢板喷粉 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相 |
| 执行的主要标准 | 企业标准 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/ 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》 Q/ 10902.1 其他相关标准 |
| 产品规格 |  |
| 基本规格 | 系统梯号：KT1（5#地块1号楼） |
|  | 货物名称：有机房无齿轮乘客电梯 |
|  | 电梯型号：厂家自选 |
|  | 载重：1600kg |
|  | 速度：1m/s |
|  | 服务层站：6/6/6 |
|  | 提升高度：H=27.100m |
|  | 单双通：单通 |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机 |
|  | 控制方式：并联 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：中分变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)：2650mm*2300mm |
|  | 轿厢尺寸类型：内(净)尺寸 |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)：2200mm*1600mm |
|  | 轿厢净高：2500mm |
|  | 开门净尺寸(宽×高)：1200mm*2400mm |
|  | 顶层净高：5500mm |
|  | 底坑深度：1850mm |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿门材质：发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：光幕 |
|  | 轿顶型号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 地板型号：PVC |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号：整体式操纵箱 |
|  | 面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：采用先进技术，6.4英寸黑底白字液晶显示 |
|  | 按钮类型：采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 按钮类型：所有层均采用不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 显示类型：所有层为采用先进技术，4.3英寸黑底白字显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：-1层为发纹不锈钢；1~6层为钢板喷粉 |
|  | 厅门类型：所有层为中分 |
|  | 小门套材质：-1层为发纹不锈钢；1~6层为钢板喷粉 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相 |
| 执行的主要标准 | 企业标准 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/ 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》 Q/ 10902.1 其他相关标准 |
| 产品规格 |  |
| 基本规格 | 系统梯号：DT12（6#地块1号楼） |
|  | 货物名称：有机房无齿轮乘客电梯 |
|  | 电梯型号：厂家自选 |
|  | 载重：1350kg |
|  | 速度：1.75m/s |
|  | 服务层站：4/4/4 |
|  | 提升高度：H=20.500m |
|  | 单双通：贯通 |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机 |
|  | 控制方式：单台 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：中分变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)：2700mm*2200mm |
|  | 轿厢尺寸类型：内(净)尺寸 |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)：1900mm*1600mm |
|  | 轿厢净高：2400mm |
|  | 开门净尺寸(宽×高)：900mm*2100mm |
|  | 顶层净高：4800mm |
|  | 底坑深度：1800mm |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁： |
|  | 轿门材质：发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：光幕 |
|  | 轿顶型号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 地板型号：PVC |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：采用先进技术，6.4英寸黑底白字液晶显示 |
|  | 按钮类型：采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 按钮类型：所有层均采用不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 显示类型：所有层为采用先进技术，4.3英寸黑底白字显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：-1,2~3层为钢板喷粉；1层为发纹不锈钢 |
|  | 厅门类型：所有层为中分 |
|  | 小门套材质：-1,2~3层为钢板喷粉；1层为发纹不锈钢 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相 |
| 执行的主要标准 | 企业标准 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/ 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》 Q/ 10902.1 其他相关标准 |
| 产品规格 |  |
| 基本规格 | 系统梯号：DT13（6#地块2号楼） |
|  | 货物名称：有机房无齿轮乘客电梯 |
|  | 电梯型号：厂家自选 |
|  | 载重：1350kg |
|  | 速度：1.75m/s |
|  | 服务层站：4/4/4 |
|  | 提升高度：H=20.500m |
|  | 单双通：贯通 |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机 |
|  | 控制方式：单台 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：中分变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)：2850mm*2200mm |
|  | 轿厢尺寸类型：内(净)尺寸 |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)：1950mm*1550mm |
|  | 轿厢净高：2400mm |
|  | 开门净尺寸(宽×高)：900mm*2100mm |
|  | 顶层净高：4800mm |
|  | 底坑深度：1800mm |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁： |
|  | 轿门材质：发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：光幕 |
|  | 轿顶型号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 地板型号：PVC |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：采用先进技术，6.4英寸黑底白字液晶显示 |
|  | 按钮类型：采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 按钮类型：所有层均采用不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 显示类型：所有层为采用先进技术，4.3英寸黑底白字显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：-1,2~3层为钢板喷粉；1层为发纹不锈钢 |
|  | 厅门类型：所有层为中分 |
|  | 小门套材质：-1,2~3层为钢板喷粉；1层为发纹不锈钢 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相 |
| 执行的主要标准 | 企业标准 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/ 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》 Q/ 10902.1 其他相关标准 |
| 产品规格 |  |
| 基本规格 | 系统梯号：DT14（6#地块3号楼） |
|  | 货物名称：有机房无齿轮乘客电梯 |
|  | 电梯型号：厂家自选 |
|  | 载重：1350kg |
|  | 速度：1.75m/s |
|  | 服务层站：4/4/4 |
|  | 提升高度：H=20.500m |
|  | 单双通：贯通 |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机 |
|  | 控制方式：单台 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：中分变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)：2850mm*2200mm |
|  | 轿厢尺寸类型：内(净)尺寸 |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)：1900mm*1600mm |
|  | 轿厢净高：2400mm |
|  | 开门净尺寸(宽×高)：900mm*2100mm |
|  | 顶层净高：4800mm |
|  | 底坑深度：1800mm |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁： |
|  | 轿门材质：发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：光幕 |
|  | 轿顶型号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 地板型号：PVC |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：采用先进技术，6.4英寸黑底白字液晶显示 |
|  | 按钮类型：采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 按钮类型：所有层均采用不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 显示类型：所有层为采用先进技术，4.3英寸黑底白字显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：1层为发纹不锈钢；2~3层为钢板喷粉 |
|  | 厅门类型：所有层为中分 |
|  | 小门套材质：1层为发纹不锈钢；2~3层为钢板喷粉 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相 |
| 执行的主要标准 | 企业标准 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/ 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》 Q/ 10902.1 其他相关标准 |
| 产品规格 |  |
| 基本规格 | 系统梯号：DT15（6#地块4号楼） |
|  | 货物名称：有机房无齿轮乘客电梯 |
|  | 电梯型号：厂家自选 |
|  | 载重：1350kg |
|  | 速度：1.75m/s |
|  | 服务层站：3/3/3 |
|  | 提升高度：H=15.000m |
|  | 单双通：贯通 |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机 |
|  | 控制方式：单台 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：中分变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)：2850mm*2200mm |
|  | 轿厢尺寸类型：内(净)尺寸 |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)：1900mm*1600mm |
|  | 轿厢净高：2400mm |
|  | 开门净尺寸(宽×高)：900mm*2100mm |
|  | 顶层净高：4800mm |
|  | 底坑深度：1800mm |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁： |
|  | 轿门材质：发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：光幕 |
|  | 轿顶型号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 地板型号：PVC |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：采用先进技术，6.4英寸黑底白字液晶显示 |
|  | 按钮类型：采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 按钮类型：所有层均采用不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 显示类型：所有层为采用先进技术，4.3英寸黑底白字显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：1层为发纹不锈钢；2~3层为钢板喷粉 |
|  | 厅门类型：所有层为中分 |
|  | 小门套材质：1层为发纹不锈钢；2~3层为钢板喷粉 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相 |
| 执行的主要标准 | 企业标准 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/ 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》 Q/ 10902.1 其他相关标准 |
| 产品规格 |  |
| 基本规格 | 系统梯号：DT16（6#地块5号楼） |
|  | 货物名称：有机房无齿轮乘客电梯 |
|  | 电梯型号：厂家自选 |
|  | 载重：1350kg |
|  | 速度：1.75m/s |
|  | 服务层站：3/3/3 |
|  | 提升高度：H=15.000m |
|  | 单双通：贯通 |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机 |
|  | 控制方式：单台 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：中分变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)：2700mm*2200mm |
|  | 轿厢尺寸类型：内(净)尺寸 |
|  | 轿厢尺寸(宽×深)：1900mm*1600mm |
|  | 轿厢净高：2400mm |
|  | 开门净尺寸(宽×高)：900mm*2100mm |
|  | 顶层净高：4800mm |
|  | 底坑深度：1800mm |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁： |
|  | 轿门材质：发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：光幕 |
|  | 轿顶型号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 地板型号：PVC |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号：定标后由招标方根据中标方产品样本选配 |
|  | 面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：采用先进技术，6.4英寸黑底白字液晶显示 |
|  | 按钮类型：采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 按钮类型：所有层均采用不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 显示类型：所有层为采用先进技术，4.3英寸黑底白字显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：1层为发纹不锈钢；2~3层为钢板喷粉 |
|  | 厅门类型：所有层为中分 |
|  | 小门套材质：1层为发纹不锈钢；2~3层为钢板喷粉 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相 |
| 执行的主要标准 | 企业标准 《电梯安装验收规范》 GB10060 《电梯技术条件》 GB/T10058 《电梯试验方法》 GB/T10059 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T7251 《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1 《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310 《乘客电梯》 Q/ 10201.1 《电梯产品出厂包装技术条件》 Q/ 10902.1 其他相关标准 |
| -TOF产品规格 |  |
| 基本规格 | 系统梯号：FT1,FT2,FT3,FT4(1#地块) |
|  | 设备名称：商用型自动扶梯 |
|  | 型号：厂家自选 |
|  | 类别：厂家自选 |
|  | 环境：室外 |
|  | 温 度：环境温度+2～+45℃ |
|  | 湿 度：<80％ |
|  | 海拔高度：≤1600米 |
|  | 梯级宽度：1000 |
|  | 名义速度：0.5 |
|  | 提升高度：H=5400mm |
|  | 倾斜角度：35° |
|  | 运输能力：6000/4800/3600 人/小时 |
| 主要配置 | 控制系统：微机控制系统 |
|  | 驱动系统：专用新型立式主机 |
|  | 桁 架：采用优质方管焊接，结构刚性好 |
|  | 扶手导轨：304发纹不锈钢 |
|  | 扶手入口:铝合金 |
|  | 扶手带:优质黑色 |
|  | 扶手栏板:10mm钢化玻璃 |
|  | 扶手形状：E型 |
|  | 梯路导轨：上下曲线导轨采用“一体化”结构，直线段主副导轨采用带导向凸边型材导轨 |
|  | 梯级驱动链：采用高强度的板式链，耐油、耐磨的进口聚胺脂轮缘，适合人多、流量大的场合使用 |
|  | 梯级形式：黑色铝合金梯级-抛光 |
|  | 前沿踏板：铝合金 |
|  | 梳 齿：铝合金 |
|  | 内外盖板：304发纹不锈钢-1.2mm |
|  | 润滑装置：自动润滑系统 |
|  | 围裙板配置：304发纹不锈钢-1.5mm |
| -TOF产品规格 |  |
| 基本规格 | 系统梯号：FT5,FT6,FT7,FT8(6#地块) |
|  | 设备名称：商用型自动扶梯 |
|  | 型号：厂家自选 |
|  | 类别：厂家自选 |
|  | 环境：室外 |
|  | 温 度：环境温度+2～+45℃ |
|  | 湿 度：<80％ |
|  | 海拔高度：≤1600米 |
|  | 梯级宽度：1000 |
|  | 名义速度：0.5 |
|  | 提升高度：H=5350mm |
|  | 倾斜角度：35° |
|  | 运输能力：6000/4800/3600 人/小时 |
| 主要配置 | 控制系统：微机控制系统 |
|  | 驱动系统：专用新型立式主机 |
|  | 桁 架：采用优质方管焊接，结构刚性好 |
|  | 扶手导轨：304发纹不锈钢 |
|  | 扶手入口:铝合金 |
|  | 扶手带:优质黑色 |
|  | 扶手栏板:10mm钢化玻璃 |
|  | 扶手形状：E型 |
|  | 梯路导轨：上下曲线导轨采用“一体化”结构，直线段主副导轨采用带导向凸边型材导轨 |
|  | 梯级驱动链：采用高强度的板式链，耐油、耐磨的进口聚胺脂轮缘，适合人多、流量大的场合使用 |
|  | 梯级形式：黑色铝合金梯级-抛光 |
|  | 前沿踏板：铝合金 |
|  | 梳 齿：铝合金 |
|  | 内外盖板：304发纹不锈钢-1.2mm |
|  | 润滑装置：自动润滑系统 |
|  | 围裙板配置：304发纹不锈钢-1.5mm |

一、电梯功能表

5

| 基本功能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、运行功能 |  |  |  |
| 1 | 全集选 | 7 | 自动返基站 |
| 2 | 满载直驶 | 8 | 防捣乱保护 |
| 3 | 错误指令取消 | 9 | 本层厅外开门 |
| 4 | 开、关门按钮 | 10 | 起动时力矩补偿 |
| 5 | 开、关门按钮灯 | 11 | 直接停靠技术 |
| 6 | 重新初始化运行 | 12 | 电梯群控节能 |
| 二、安全功能 |  |  |  |
| 1 | 故障自诊断 | 14 | 制动器监测装置 |
| 2 | 故障存储 | 15 | 端站强制减速 |
| 3 | 供电电源反馈检测 | 16 | 缓冲器安全保护 |
| 4 | 超载保护 | 17 | 开机自检保护 |
| 5 | 光幕保护 | 18 | 马达防堵转功能 |
| 6 | 关门力矩保护 | 19 | 封星功能 |
| 7 | 门联锁保护 | 20 | 曳引绳防松脱检测 |
| 8 | 非平层区不开门 | 21 | 电子称重 |
| 9 | 下行超速保护 | 22 | 电气安全回路 |
| 10 | 上行超速保护 | 23 | 轿厢意外移动保护装置 |
| 11 | 方向反馈检测 | 24 | 层门和轿门旁路装置 |
| 12 | 抱闸反馈检测功能 | 25 | 门回路检测 |
| 13 | 接触器反馈检测 |  |  |
| 三、特殊运行 |  |  |  |
| 1 | 司机操作 | 5 | 消防层设定 |
| 2 | 司机直驶 | 6 | 轿顶检修操纵 |
| 3 | 独立服务 | 7 | 特定层服务功能 |
| 4 | 基站设定 |  |  |
| 四、人机界面 |  |  |  |
| 1 | 方向显示 | 5 | 外呼按钮微亮提醒功能 |
| 2 | 数字式楼层显示 | 6 | 操纵箱按钮微亮蜂鸣提醒功能 |
| 3 | 楼层显示定制 | 7 | 开门保持延时功能 |
| 4 | 到站钟 |  |  |
| 五、应急功能 |  |  |  |
| 1 | 轿厢警铃 | 4 | 消防迫降 |
| 2 | 轿厢内紧急照明 | 5 | 消防迫降到位反馈 |
| 3 | 内部通话装置 | 6 | 紧急电动 |
| 六、节能功能 |  |  |  |
| 1 | 停梯开关 | 2 | 节能待机 |

二、自动扶梯功能配置

| 基本功能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| 1 | 非操纵性逆转保护功能 | 13 | 上下行操纵功能 |
| 2 | 超速保护功能 | 14 | 检修操作运行 |
| 3 | 欠速保护功能 | 15 | 接触器粘连保护功能 |
| 4 | 电源缺相和错相保护功能 | 16 | 自动润滑 |
| 5 | 过载保护功能 | 17 | 警铃提示功能 |
| 6 | 梯级链断链保护 | 18 | 楼层板缺失监控 |
| 7 | 驱动链断链保护 | 19 | 扶手带速度监测 |
| 8 | 梳齿板异物保护 | 20 | 梯级缺失监控 |
| 9 | 扶手带出入口异物保护 | 21 | 裙板安全刷 |
| 10 | 梯级下陷保护 | 22 | 故障停梯功能 |
| 11 | 故障显示功能 | 23 | 油水分离功能 |
| 12 | 顺序起动功能 |  |  |